直流稳压电源技术参数

- 直流输出：CH1: 0~30V/0~3A，CH2: 0~30V/0-3A，CH3: 0~5V/0-3A

- 分辨率：

编程：标配10mV/1mA，选配1mV/1mA

回读：标配10mV/1mA，选配0.1mV/0.1mA

显示：标配10mV/10mA，选配1mV/1mA

- 纹波与噪声：≤350uVrms/2mVpp

- 年准确度：

编程：

CH1&CH2: 0.05%+20mV；0.2%+5mA

CH3: 0.1%+5mV；0.2%+5mA

回读：

CH1&CH2: 0.05%+10mV；0.15%+5mA

CH3: 0.1%+5mV；0.15%+5mA

- 瞬态响应：<50us

- 负载调节率：Voltage: ＜0.01% + 2mV；Current: ＜0.01% + 250μA

- 电源调节率：Voltage: ＜0.01% + 2mV，Current: ＜0.01% + 250μA

- 输出开关：三路开关可分别控制

- 显示屏：3.5 Inches TFT LCD

- 可同时显示每个通道的设置值和实际输出值

- V/A/W 波形显示模式：支持

- 具有表盘显示功能，模拟传统电源显示方式，用表盘指针指示当前输出状态

- 提供过压/过流保护功能

- 具有二级过温保护功能

- 具有风扇故障检测报警功能

- 具有键盘锁功能，防止误操作

- 具有定时输出功能，支持无限及指定循环次数的输出

- 具有跟踪功能，支持通道电压设置值和输出开关状态跟踪

- 具有延时开关输出功能，支持无限及指定循环次数地进行通道开关切换

- 支持数字触发器（选件），实现了数字触发输入和触发输出功能

- 支持在线分析器（选件），可在线分析多种统计参数

- 支持监测器（选件），可按照用户设置的监测条件对输出进行监控

- 内置录制器，可按照一定录制周期在后台记录开机后的输出状态

- 专用预置键，可一键恢复出厂设置

- 支持用户自定义开机画面（使用U盘）

- 标准配置接口：USB HOST、USB DEVICE、LAN（选件）、RS232（选件）、Digital I/O（选件）