数字示波器项目技术指标

1.100MHz带宽，4路模拟通道;

2.实时采样率：1 GSa/s;

3.存储深度：标配：12 Mpts;

4.波形捕获率：不小于30,000wfms/s，可以从后端触发接口测试出该刷新率;

5.支持硬件实时的波形录制、回放功能，最多录制可达60000帧;

6.低底噪，垂直档位：1mV/div～10V/div;

7.垂直分辨率：最高12bit（高分辨率）;

8.垂直单位支持W、A、V和U，垂直通道标签可编辑;

9.时基精度：≤ ±25 ppm;

10.水平时基：5 ns/div 至50 s/div;

11.时基模式：Y-T、X-Y（可同时观测Y-T波形）、Roll、延迟扫描、慢扫描;

12.多种触发功能;

标配：边沿触发、脉宽触发、斜率触发、视频触发、码型触发、持续时间;

可升级至：RS232、I2C、SPI、欠幅触发、超幅触发、第N边沿、延迟触发、超时触发;

13.标配并行解码，可升级至RS232解码、I2C解码、SPI解码;

14.37种带统计的自动测量功能，测量区域可选屏幕或光标，测量信源可选CH1-CH4或MATH，提供专用测量键;

15.5组统计测量，可以统计测量结果最大值，最小值，平均值和标准差，测量次数，测量结果字号可设（标准/大/特大）;

16.数学运算：支持A+B、A-B、A×B、A÷B、FFT、A&&B、A||B、A^B、!A、intg、diff、sqrt、lg、ln、exp和abs;

17.数字滤波：低通、高通、带通、带阻;

18.参考波形：10组;

19.支持一键打印;

20.支持PictBridge打印机;

21.支持键盘锁定;

22.支持AUTO键锁定;

23.AUTO可自动激活通道，AUTO参数可设;

24.接口：USB Host，USB Device(USBTMC)，LAN(LXI)，AUX(Pass/Fail，Trigout)，提供LXI接口协议证明 ;

25.显示屏：7英寸高清WVGA（800×480）TFT宽屏，12x8div，多级波形灰度显示;

26.系统运行平稳快速。