| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 产品 | 存储控制器采用自主可控的国产CPU芯片 |
|  | 支持双控冗余架构，本次配置双控制器，控制器冗余电源 |
|  | 每控制器CPU核数≥24核，主频≥2.6GHz |
| 统一存储功能 | 配置SAN和NAS统一存储控制器。 |
| 缓存容量 | 配置每控制器缓存容量≥64GB； |
|  | 每控制器最大可扩展至4TB缓存； |
| 主机接口类型 | 支持8/16/32G FC； 1/10/40/100G Eth ；56/100/200G Infiniband。 |
|  | 本次配置：≥2*100GB OPA接口； |
| 存储扩展性 | 支持通过12G SAS连接扩展柜，扩展柜支持12/24/60/90盘位； |
| 硬盘支持 | 支持SSD,NVMe SSD，SAS,SATA，NL-SAS磁盘，支持虚拟磁带系统； |
|  | 本次配置：≥4块480G SSD固态盘；，≥4块14T SATA盘, ≥2块1.92T SSD |
| NAS特性 | 支持NAS功能，提供NFSoRDMA、NFS、Samba功能，支持Samba_ldap ； |
| RAID和冗余 | 支持RAID0/1/5/6/10/50/60； |
|  | 支持单个数据卷可损坏2块磁盘的冗余能力； |
|  | 支持热备盘配置功能，支持多热备盘配置； |
| 高级功能 | 支持NVMe over Fabric； |
|  | 支持高低性能存储介质分层管理，自定义迁移策略； |
|  | 支持高性能存储介质作为缓存，提供缓存加速功能； |
|  | 支持双活架构，支持两地三中心； |
|  | 支持消重，压缩功能许可； |
| 监控 | 提供标准SNMP支持，至少提供下列带外监控网管中的3种支持： Elasticsearch、InfluxDB、OpenTSDB、Prometheus、RabbitMQ； |
| 并行存储 | 支持扩展高性能文件系统，支持MPI-IO，支持横向扩展； |
| 其他 | 支持根据用户业务系统进行二次开发； |